ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по замене противопожарных конструкций (двери, люк) для обеспечения пожарной безопасности на объектах ООО «Аэропорт «Норильск»

- Вид и цели выполнения работ:

Выполнение работ по замене противопожарных конструкций (двери, люк) для обеспечения пожарной безопасности на объектах:

- здание Ангара для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381

- здание «Профилакторий на 104 места» инв. №00009633

- Наличие проектной документации:

Дефектная ведомость

- Перечень и объемы выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ангар для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих с сохранением материала | 1 м2 проема | 5,88 |  |
| 2 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих без сохранения материала | 1 м2 проема | 3,99 |  |
| 3 | Демонтаж противопожарных дверей: двупольных глухих с сохранением материала | 1 м2 проема | 2,73 |  |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных без сохранения материалов | 100 м2 | 0,0567 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 15,54 |  |
| 6 | Дверь стальная противопожарная 950*2050*50мм, правая, цвет серый | шт. | 1 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 950*2050*50мм, правая прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 7 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 950*2050*50мм, левая, цвет серый | шт. | 1 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 950*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 8 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 850*2050*50мм, правая, цвет серый | шт. | 3 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 850*2050*50мм, правая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 9 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-1-60 850*2050*50мм, левая, цвет серый | шт. | 3 | Valberg ДП-1-60 или аналог по согласованию заказчика размер 850*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 10 | Доводчик дверной | шт. | 8 | Apecs DC-20.5/1200/120 A1-SL серебро или аналог по согласованию заказчика |
| 11 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | 1 м2 проема | 2,835 |  |
| 12 | Дверь стальная противопожарная Valberg ДП-2-60 1250*2050*50мм, левая, цвет серый | шт. | 1 | Valberg ДП-2-60 или аналог по согласованию заказчика размер 1250*2050*50мм, левая, прочность огнестойкости – EI 60 RAL 7037 толщина листа полотна не менее 1,2 мм |
| 13 | Доводчик дверной | шт. | 1 | Apecs DC-20.5/1200/120 A1-SL серебро или аналог по согласованию заказчика |
| Перевозка строительного мусора |  |  |  |  |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км //(п/п «Валек» - Нансена 121, Полигон ТБО | 1т | 0,234 |  |
| Раздел 2. Профилакторий на 104 места, инв. № 00009633 |  |  |  |  |
| 15 | Демонтаж люка противопожарного без сохранения материала | 1 м2 | 0,72 |  |
| 16 | Монтаж люка противопожарного | 1 м2 | 0,5904 | Люк противопожарный ORI EI60 (материал заказчика) |
| При подаче заявки, техническое предложение Участника должно содержать торговую марку (при наличии), страну производителя, конкретные характеристики предлагаемого к использованию при проведении работ материалов/товара. |  |  |  |  |
| - Место выполнение работ: Здание Ангара для вертолетов (Лаборатория АиРЭО) инв. №00010381, расположены по адресу: Красноярский край, г. Норильск, аэропорт Валёк. Здание «Профилакторий на 104 места» инв. №00009633 расположено по адресу: Красноярский край, г. Норильск, аэропорт Норильск, строение 19. |  |  |  |  |
| - Сроки (периоды) выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента заключения договора. Окончание выполнения работ – не позднее 45 календарных дней. |  |  |  |  |
| - Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ: Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с настоящим Техническим заданием и соблюдением действующих правил, нормативных документов, СП, ГОСТ СНиП. - Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020. - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». - СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям». - ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проёмов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля». - ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость». - ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Все работы по сопутствующему монтажу/демонтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам. |  |  |  |  |
| - Требования к безопасности выполнения работ: Согласно Правил по охране труда. В период производства работ Подрядчик несет ответственность за: - состояние техники безопасности, пожарной и электробезопасности на стройплощадке и в занимаемых им помещениях; - безопасную организацию работ и соблюдение требований безопасности и норм охраны труда персоналом Подрядчика; - допуск к работе работников Подрядчика, не прошедших предварительный (при поступлении на работу) или периодический медицинский осмотр, либо не допущенных к работе по медицинским показаниям, либо не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по безопасности и охране труда; - обеспечение работников Подрядчика средствами индивидуальной защиты, их использование и правильное применение; - расходы по всем претензиям, искам и другим обращениям, связанным с возникновением случаев производственного травматизма и несчастных случаев на производстве с персоналом Подрядчика в процессе выполнения работ на территории аэропорта Норильск. |  |  |  |  |
| - Требования к исполнительной документации: Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику первичную исполнительную документацию в порядке и объеме, необходимом при выполнении работ. Первичная Исполнительная документация включает в себя: - Общий журнал работ по форме № КС-6, Специальные журналы работ при строительстве; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование и механизмы; Указанный состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 5 (Пять) дней передав Подрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию. |  |  |  |  |
| - Требования по техническому обучению персонала Подрядчика: К началу работ персонал Подрядчика должен быть обучен, допущен к работам, и доставлен к моменту начала выполнения работ в количестве, обеспечивающем выполнение работ в полном объёме. До начала выполнения работ Подрядчик направляет всех работников на вводный инструктаж по охране труда в Отдел охраны труда и промышленной безопасности и вводный инструктаж по пожарной безопасности в Службу поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов ООО «Аэропорт «Норильск». |  |  |  |  |
| - Требования по объему и сроку гарантий качества работ: Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 36 (Тридцать шесть) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Акт сдачи-приёмки работ. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. |  |  |  |  |
| - Привлечение субподрядных организаций: Для выполнения отдельных видов работ, требующие наличие высококвалифицированного персонала или специально обученного персонала, допускается привлечение субподрядных организаций при согласовании с Заказчиком. |  |  |  |  |
| - Требования к необходимой технической оснащенности Подрядчика: Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, с использованием профессионального оборудования, инвентаря соответствующих материалов. Материалы, предлагаемые к использованию при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие государственным стандартам и техническим условиям. Заверенные копии сертификатов и другой технической документации должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с их применением. Подрядчик обязан при производстве работ использовать материалы, соответствующие назначению помещения по классу пожарной опасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Подрядчик несет ответственность за применение при производстве работ материалов и оборудования собственности Подрядчика ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц. Работы и используемые при этом материалы должны соответствовать установленным общим правилам и нормам на данный вид работ, соответствовать нормативным документам, ГОСТам, СНИПам, СП, регламентирующим работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием. Подрядчик гарантирует полную сохранность всего имущества Заказчика в период выполнения работ. Подрядчик несет материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе выполнения работ по вине Подрядчика. |  |  |  |  |
| - Требования к квалификации Подрядчика: Подрядчик должен иметь лицензию МЧС на деятельность по установке и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |  |  |  |  |
| - Иные требования к работам и условиям их выполнения: До начала выполнения работ разработать и согласовать со службами ООО «Аэропорт «Норильск» календарно-сетевой график реализации проекта, Проект производства работ (ППР). Победитель закупки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации итогового Протокола на ЭТП/в ЕИС предоставляет Заказчику к согласованию и утверждению локальный сметный расчет в ФирСНБ, который будет являться приложением к Договору. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1605 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» (далее - Постановление 1605) для прохода в зону транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ООО «Аэропорт «Норильск» требуется оформление пропуска. Порядок оформления пропусков в контролируемую зону ООО «Аэропорт «Норильск» определен в соответствии с «Правилами организации допуска на объект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» (Приложение к Постановлению №1605). В целях обеспечения своевременного оформления пропусков в зону транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ООО «Аэропорт «Норильск» для сотрудников Подрядчика, необходимо в течение двух (двух) рабочих дней с момента публикации итогового Протокола на ЭТП/в ЕИС направить список сотрудников Подрядчика, в виде электронного обращения, подписанного усиленной электронной подписью, и (или) письменного обращения Подрядчика, удостоверенного печатью в адрес ООО «Аэропорт «Норильск». К документам приложить согласие работников на обработку персональных данных. Доставка материалов и вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет Подрядчика. |  |  |  |  |
| - Приложения: Приложение №1 План этажа с указанием мест установки дверей противопожарных. |  |  |  |  |